ИТМО Кафедра Информатики и прикладной математики

Цифровая Схемотехника

Отчет по лабораторной работе №1

“Введение в проектирование цифровых интегральных схем’’

Вариант 8

Выполнили: студенты группы P3217

Галеев Денис

Плюхин Дмитрий

Преподаватель: Баевских А. Н.

2017 год

- Цели работы

Получить базовые знания о принципах построения цифровых интегральных

схем с использованием технологии КМОП

Познакомиться с основными параметрами цифровых вентилей

- Задание

- Ход работы

- Схема вентиля согласно варианту задания (вентиль XOR):

Схема передаточного вентиля (включен в вентиль XOR):

- Моделирование работы схемы:

Задержка распространения схемы составляет 30 ps.

- Моделирование работы схемы с двумя вентилями, подключенными последовательно:

Задержка распространения схемы составляет  76.7ps

- Моделирование работы схемы с пятью вентилями, четыре из которых соединены параллельно:

Задержка распространения составляет 109 ps

- Таким образом, можно сделать следующий вывод о влиянии нагрузки на временные характеристики работы вентиля: при увеличении нагрузки наблюдается увеличение задержки распространения сигнала через вентиль. Это обуславливается как ненулевым временем срабатывания транзисторных ключей, так и инертностью электрических цепей в целом. Что касается транзисторов, соединяемых параллельно, а не последовательно, можно заметить, что при увеличении их количества происходит еще больший рост задержки распространения сигнала, что связано с электроемкостью транзисторов (при переключении транзисторного ключа фактически происходит заряд/разряд конденсатора, на что требуется некоторое время).

- Схема, реализующая заданную функцию (3XOR в базисе NAND)

- Минимальная задержка распространения: 93.8ps (при росте второго сверху сигнала)

Максимальная задержка распространения: 30ps (при спаде третьего сверху сигнала)

- Таким образом, максимальная частота, при которой схема еще сохраняет работоспособность, составляет

ν= 1pdmax=10,0938ГГц≈10,661 ГГц

- Вывод

В результате лабораторной работы были получены и применены на практике базовые знания о построении цифровых интегральных схем с использованием технологии КМОП. В частности, был спроектирован и протестирован элемент XOR двумя способами: с использованием инверторов и передаточных вентилей, а также с использованием элементов NAND (первый способ является предпочтительным в том плане, что требует всего 8 транзисторов по сравнению со вторым, для реализации которого необходимо 20 транзисторов). Помимо этого, были получены представления о процессе изменения электрических сигналов в микросхемах, о задержках распространения, которые могут возникать на практике.